Název obce/města …………….

JPO …………….

Evidenční číslo JPO …………….

IČO …………….

Kraj …………….

Technické podmínky 
pro dopravní automobil pro hašení

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „H“ (pro hašení), kategorie podvozku

- 1 „pro městský provoz“,

v hmotnostní třídě lehké (L) (dále jen „DA“).

- Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- DA splňuje technické podmínky stanovené:

    - předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,

    - vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,

    - vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a dále uvedené technické podmínky.

- Kabina osádky DA

  - Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena

- nejméně osmi sedadly a nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaných po směru jízdy.

  - Kabina osádky je vybavena

- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …, výrobce … a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

- digitálním terminálem kompatibilním s typem …, výrobce …, včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

  - Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem …, výrobce …, úchyty pro montáž

- dodá výrobce DA (dodavatel).

  - Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 3 kW a dále:

- klimatizační jednotkou,

- druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel (pouze u verze  s vestavbou).

  - DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

  - Kabina osádky je vybavena v prostoru spodní části čelního okna vyvedenou kabeláží s odpovídajícím konektorem pro napájení elektronického zařízení mýtného systému a dále vybavena:

- autorádiem s handsfree Bluetooth s funkcí Apple CarPlay a Android Auto,

- v dosahu sedadla spolujezdce  dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž

- dodá výrobce DA (dodavatel).

- v dosahu sedadla spolujezdce dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ …, výrobce …. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž

- poskytne zadavatel.

- Podvozek DA

  - DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 7500 kg.

  - S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.

  - DA je konstruován s uspořádáním náprav

- 4 x 2.

  - DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

  - Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).

  - Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno

- v originálním držáku.

DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

  - DA je v prostoru místa nástupu řidiče do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií

- s napětím shodným v DA typu …, výrobce ….

Součástí dodávky je příslušný protikus.

  - Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.

  - (Nepovinný bod) DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

  - DA je vybaven

- tažným zařízením typu ISO-50X

pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

  - (Nepovinný bod) DA je dále vybaven:

  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,

  - předními elektricky ovládanými okny,

  - elektricky stahovatelnými nebo manuálně posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,

  - elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,

  - předními lapači nečistot,

  - zadními lapači nečistot,

  - LED světlomety pro denní svícení,

  - ochranným krytem pod motorem.

- Účelová vestavba nebo nástavba DA

  - DA je vybaven motorovou stříkačkou.

  - DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu a nádrží na vodu.

  - DA je vybaven

- prostorem s účelovou vestavbou přístupným dveřmi na zadní straně karosérie pro uložení požárního příslušenství uvedeného v bodě č. 10, který je od kabiny osádky oddělen pevnou parotěsnou přepážkou.

  - Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - Přenosná motorová stříkačka je uložena na výsuvném vodorovném prvku o nosnosti nejméně 200 kg.

- Barevná úprava, značení, nápisy

  - Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu

- RAL 3020

podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu).

  - V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „…………..“.

  - Na přední a zadní části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

- Zvláštní výstražné zařízení

  - Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena ve 2 samostatných celcích:

- hlavní část (dále jen světelné zařízení), a

- doplňkové svítilny

  - Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

  - Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje střídavě světlo modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

  - DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují střídavě světlo modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

  - Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

  - Všechny světelné části ZVZ jsou  provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

  - Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.

  - Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

- Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| držák (vazák) hadicový v obalu | 2 |  | 2 |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 |  | 6 |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 8 |  | 8 |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 |  | 6 |
| hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m | 4 |  | 4 |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | 1 |  | 1 |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 |  | 1 |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 |  | 1 |
| klíč na hadice a armatury B/C | 2 |  | 2 |
| klíč na sací hadice | 2 |  | 2 |
| kohout kulový přenosný B | 1 |  | 1 |
| koš sací 110 podle TP-TS/01-2007* | 1 |  | 1 |
| koš sací plovoucí | 1 |  | 1 |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019* | 1 |  | 1 |
| krumpáč podle TP-TS/12-2019* | 1 |  | 1 |
| lano ventilové, na vidlici | 1 |  | 1 |
| lano záchytné, na vidlici | 1 |  | 1 |
| lopata špičatá podle TP-TS/12-2019* | 1 |  | 1 |
| můstek hadicový | 2 |  | 2 |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 | 1 |  | 1 |
| nástroj vyprošťovací ruční jednodílný | 1 |  | 1 |
| nosítka záchranná a evakuační skládací | 1 |  | 1 |
| nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 |  | 2 |
| objímka na hadici B v obalu | 4 |  | 4 |
| objímka na hadici C v obalu | 4 |  | 4 |
| páska vytyčovací červeno-bílá | 1 |  | 1 |
| pila ruční na dřevo | 1 |  | 1 |
| prostředky první pomoci (lékárna v batohu) v rozsahu povinné výbavy - kategorie 2 | 1 |  | 1 |
| proudnice B | 1 |  | 1 |
| proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019* | 2 |  | 2 |
| proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019* | 2 |  | 2 |
| přechod B/C | 2 |  | 2 |
| přechod C/D | 2 |  | 2 |
| přechod šroubení 110/B | 1 |  | 1 |
| příslušenství k motorové stříkačce | 1 |  | 1 |
| přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B | 1 |  | 1 |
| přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 |  | 1 |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481 | 1 |  | 1 |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481 | 1 |  | 1 |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 |  | 1 |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou | 1 |  | 1 |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019* | 1 |  | 1 |
| souprava nástrojů základních podle TP–TS/09–2017* | 1 |  | 1 |
| stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou | 1 |  | 1 |
| svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná | 4 |  | 4 |
| ventil přetlakový B | 1 |  | 1 |

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, email ……………@……………, telefon ……….

V ……………… dne ………